集装箱细目

注释: L指长度; W指宽度; H指高度; ' 为英尺; "为英吋; cuft 为立方英尺; cbm立方米

| 集装箱类型 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 开顶 | 体积容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20'干货柜 | L:19'10" | L:19'5" |  | 1079cuft |
|  | W:8' | W:7'8" |  | 31cbm |
|  | H:8' | H:7'3" |  |  |
| 20'干货高柜 | L:19'10" | L:19'5" |  | 1178cuft |
|  | W:8' | W:7'8" |  | 33cbm |
|  | H:8'6" | H:7'11 |  |  |
| 20'冻柜 | L:19'10" | L:17'8" |  | 803cuft |
|  | W:8' | W:7'1" |  | 23cbm |
|  | H:8' | H:6'5" |  |  |
| 20'开顶柜 | L:19'10" | L:19'5" | L:17'9" | 1116cuft |
|  | W:8' | W:7'8" | W:7'3" | 32cbm |
|  | H:8' | H:7'6" |  |  |
| 20'框架柜 | L:19'10" | L:18'6" |  |  |
|  | W:8' | W:7'11" |  |  |
|  | H:8' | H:7'7" |  |  |
| 20'开边/开顶柜 | L:19'10" | L:19'5" | L:17'6" | 1079cuft |
|  | W:8' | W:7'8" | W:6'11" | 31cbm |
|  | H:8' | H:7'3" |  |  |
| 40'干货柜 | L:40' | L:39'6" |  | 2372cuft |
|  | W:8' | W:7'8" |  | 67cbm |
|  | H:8'6" | H:7'10" |  |  |
| 40'干货高柜 | L:40' | L:39'6" |  | 2675cuft |
|  | W:8' | W:7'8" |  | 76cbm |
|  | H:9'6" | H:8'10" |  |  |
| 40'冻柜 | L:40' | L:39'6" |  | 2052cuft |
|  | W:8' | W:7'4" |  | 58cbm |
|  | H:8'6" | H:7'1" |  |  |
| 40'高冻柜1 | L:40' | L:39'6" |  | 2197cuft |
|  | W:8' | W:7'4" |  | 62cbm |
|  | H:9' | H:7'7" |  |  |
| 40'高冻柜2 | L:40' | L:39'6" |  | 2419cuft |
|  | W:8' | W:7'6" |  | 62cbm |
|  | H:9'6" | H:8'2" |  |  |
| 40'开顶柜 | L:40' | L:39'6" | L:38' | 2246cuft |
|  | W:8' | W:7'8" | W:7'1" | 64cbm |
|  | H:8' | H:7'5" |  |  |
| 45'干货高柜 | L:45' | L:44'6" |  | 3014cuft |
|  | W:8' | W:7'8" |  | 85cbm |
|  | H:9'6" | H:8'10" |  |  |